Mi a Brewster szög és milyen alkalmazásait ismeri?

Diáról: A visszaverődés mindig módosítja a polarizációt, de létezik egy olyan szög (Brewster-szög), amely esetén csak az egyik polarizáció verődik vissza.

Google: Ha fény esik egy átlátszó anyagra, a fény egy része megtörve halad tovább, másik része visszatükröződik. A két fénysugár egymásra merőleges síkban részben polarizált lesz. A polarizáció akkor lesz maximális, ha a megtört és a visszavert fénysugár egymással 90 fokos szöget zár be. Az ehhez tartozó beesési szöget Brewster-szögnek nevezzük.

Alkalmazásai: polarizátorok.

• Hogyan működnek az abszorpciós elvű polarizátorok? Milyen

hatékonyság érhető el velük?

Nagyon jó hatékonyság érhető el velük (0,002 % keresztirányú átvitel 570 nm-en).

• Rajzon ismertesse legalább kettő, kettőstörő típusú polarizátor

mőködését!

A Nicol-prizmában, mely két félprizma összeragasztásával készül, az egyik polarizációs irány teljes visszaverődést szenved, majd elnyelődik, az extraordinárius (nagyobb törésmutató irányába tartó) sugár viszont akadálytalanul kilép.

Kalcit kristályból, egymásra merőleges kristálytani tengelyekkel.

Glan-Taylor prizma

• Mire és hogyan használhatók a késleltető lemezek?

Körkörösen és elliptikusan polarizált fényhullámot lehet vele előállítani, valamint lambda/2 = -pi lemez esetén irányt forgatni.

Hogyan: Kettősen törő anyagból, például kvarcból készült átlátszó lemez, amelynek vágásfelületei párhuzamosak az optikai tengelyével. Ha az optikai tengelyre merőlegesen fény esik a lemezre, akkor ez a fénysugár két részre esik szét, az ordinárius és az extraordinárius sugárra, amelyek különböző sebességgel haladnak át a lemezen. Ha a lemezt különböző vastagságúra hasítjuk, az áthaladó sugarak között nevezetes fáziskülönbségeket hozhatunk létre. A félhullámlemez  radián fáziskülönbséget okoz, ami félhullámnyi útkülönbséggel ekvivalens. A negyedhullámlemez negyed hullámhossznyi eltérést generál.

• Hogyan érhető el a nullad-rendű késleltetés?

• Mi a feltétele a közel hullámhossz független késleltetésnek?

• Mi határozza meg az üveg szűrők transzmisszióját?

Az adalékolt anyagok optikai tulajdonságai határozzák meg a  transzmisszió hullámhosszfüggését.

• Mi a WDM szűrők jellemző felépítése?

CWDM optikai hullámhosszosztó több (4, 6, 8 csatorna) kölönbözõ hullámhossz (1470 - 1610nm között 20nm távolságra) átvitelét teszi lehetõvé egy fényvezetõ szálban. A különbözõ hullámhosszak szétválasztását és összegzését WDM szûrõk teszik lehetõvé elõre és vissz-irányba. Az optikai hullámhosszosztók az optikai hálózat passzív részén használatosak, különbözõ adatátviteli rendszerekben.

| # TULAJDONSÁGOK - Alacsony beiktatási csillapítás - Alacsony terhelési veszteség - Magas reflexiós csillapítás - 1470 - 1610nm-es hullámhossz - 20nm-es hullámhossztávolság - Magas hő és mechanikai stabilitás | # ALKALMAZÁSI TERÜLET - Passzív optikai hálózatok - Hurokhálózatok (FTTH, FITL, FT-RB, MC) - Kábel TV hálózatok - Érzékelő technológia |
| --- | --- |

• Hogyan állítják elő a WDM szűrőket?

A nehéz nemesgáz ionok segítik a rétegkiépülés folyamatát, növelik a

kialakuló réteg rendezettségét:

-Nagyobb rétegkiépülési sebesség

-Alacsonyabb hordozó hőmérséklet

-Tisztább, tömörebb, egyenletesebb réteg

FBT technológia

Gyártása TFF technológiával.

Mi az elektro-optikai jelenség és milyen típusait ismeri?

Elektrooptikai jelenség: a nematikus folyadékkristály molekulái elektromos dipólusmomentummal rendelkeznek, ezért elektromos erőtér segítségével irányuk változtatható, rendezhetők, forgathatók. Az ilyen változtatások az optikai áteresztőképesség megváltozásával járnak – az elektromos jelet fényjellé lehet alakítani. pl: LCD.

-

-Lineáris elektro-optikai jelenség

• Rajzon ismertesse a hullámvezető típusú fázismodulátor

mőködését!

• Rajzon ismertesse a hullámvezető, Mach Zender típusú

amplitúdó modulátor mőködését!

• Hogyan működnek a rezgőtükrök?

A miniatűr tükrök eltérítésével a beeső lézersugár végigpásztázza az adott felületet. A visszavert lézer sugár fekete és fehér színről visszaverődve megkülönböztethető.

Fénypásztázás, pl vonalkódleolvasóban használatos lézerrel.

• Milyen pásztázási sebesség érhető el forgó poligon-tükrökkel? Mi

korlátozza?

<40

• Mekkora az eltérítési szöge a piezo-tükröknek? Mi korlátozza?

Az eltérítési szöget a felső határfrekvencia korlátozza, amely az eszköz gyorsaságából ered.

• Milyen összefüggés van az eltérítők felbontása és sebessége

között? Rajzoljon!

A felbontás, és a sebesség fordítottan arányos, tehát nagy fényeltérítési sebességnél alacsonyabb felbontás érhető el.

• Hogyan mőködek az elektro-optikai fényeltérítők?

Prizmasor kialakítása domén inverzióval. Vezérlı feszültség ±400 Volt

Miért kell a fémtükröket védőréteggel ellátni?

Az alumínium szabad levegőn oxidálódik, az arany és az ezüst mechanikai ellenállása csekély, ezért átlátszó dielektrikum védőréteggel látják el.

• Ismertesse a transzfer mátrixos leírás főbb lépéseit?

Többrétegű reflektálóközegek számítására, maxwell egyenletek alapján. Az egyes rétegek között az elektromos tér fizikai viselkedése mátrixok leírásával történik. Az összes réteg hatását a rendszermátrix adja. Ezek algebrai számolása után a reflexiós és transzmissziós koefficiensek visszakonvertálása következik.

• Miért kell a napelemeket antireflexiós bevonattal

ellátni?

A megfelelő hullámhosszúságú fénysugarak veszteségeinek minimalizálására használják, fénycsapdaként viselkedik.

• Mutasson be három antireflexiós réteg rendet? Rajzon

ismertesse!

• Mi a dielektrikum tükrök működésének alapelve?

A rétegszám és rétegvastagság megfelelő beállításával nem csak antireflexiós, hanem majdnem tökéletes tükrök is előállíthatók (R=99.99999%).

Ilyen ún. dielektrikum tükrök szükségesek a lézerek készítéséhez, mivel a fémtükrök vesztesége túl nagy.

• Milyen hullámhosszakon maximális a Fabry-Perot

etalon transzmissziója? Miért?

Akkor maximális a transzmisszió, mikor az optikai úthossz különbségek minden átvitt sugár között egész számú többszörösei a hullámhossznak.

• Rajzon mutassa be a chirp-öt tükrök működését.

Periodikus rétegszerkezet, a rétegek közti távolság s reflexiós hullámhosszt határozza meg. Az adott hullámhosszt reflektálja, a többit nem. Mélység: a hullámhossz lambda/4

• Mi a Bragg reflexió elve és milyen a reflexiós spektruma? Rajzon ismertesse!

Bragg-reflexió: Az optikai rácson valóFraunhofer-diffrakcióvalrokon jelenség. Gyengén tükrözősíkok periodikus elrendezésén valóerős reflexió.

• Mit értünk nem lineáris optikai jelenségen és mik a fontosabb jellemzői?

• A dielektromos polarizáció nemlineáris függvénye a térerősségnek

• Általában nagy térerősségek esetén figyelhető meg, pl. impulzusüzemű lézerek segítségével

• A szuperpozíció elve nem érvényes

• Milyen „frekvencia változtató” műveletek végezhetők el

nemlineáris optikai elven?

összegfrekvencia keltés

különbségfrekvencia keltés

optikai frekvencia sokszorozás

• Mi az optikai parametrikus erősítés?

Különbségfrekvencia keltés:

Amennyiben különbségfrekvencia keltésnél az ω3 frekvencia-komponensű fény intenzitása számottevően nagyobb ω1 frekvencia-komponensűnél, valamint ω2 frekvenciakomponensű fény keletkezése mellett ω1 intenzitása jelentősen nő, optikai parametrikus erősítésről beszélünk. Ezen elven működő berendezés az optikai parametrikus erősítő (OPA – optical parametric amplifier). Ebben az esetben a legnagyobb intenzitású bemenő komponenst pumpálásnak (pump), az erősített komponenst jelnek (sign), a keletkezőt pedig idler-nek nevezzük. Ezen jelenségen alapul például az optikai parametrikus oszcillátor (OPO) működési elve.

• Hogyan érünk el frekvencia háromszorozást?

2 lépésben érjük el. Először egy kétszerezővel megkétszerezzük a frekvenciát, majd ehhez hozzáadjuk még az eredeti frekvenciát.

• Mi a fázisillesztés?

Fázisillesztés (= sebességillesztés = törésmutató-illesztés)

Nemlineáris frekvenciaváltoztató műveleteknél annál nagyobb az új komponens intenzitása, minél nagyobbak a bemenő intenzitások. Másodharmonikus keletkezés esetén a keletkező impulzus intenzitása az alapharmonikus intenzitás négyzetével arányos. Az effektív nemlineáris együtthatónak szintén a négyzetével arányos a keletkező fény intenzitása, illetve a frekvencia-átalakítás hatásfoka. Ugyanez érvényes az l kölcsönhatási hossztól való függésre, de csak ha fázisillesztés valósul meg. Ellenkező esetben az átalakítás hatásfoka l-el oszcillál, és maximuma sokkal kisebb, mint amekkora fázisillesztés esetén lehetséges.

• Mit nevezünk kvázi fázis illesztésnek, és hogyan érjük el?

7. ábra Kvázi-fázisillesztés vázlatos rajza

Napjainkban azonban a kvázi-fázisillesztést az egyes kristályok periodikus átpolarizálásával oldják meg. Az ilyen kristályok előállítási módszerének lényege, hogy a kristály két  felületére a megfelelő módon elektródákat kapcsolnak, majd ezek között olyan nagy elektromos impulzusokat keltenek, hogy azok képesek átfordítani az optikai tengelyt.

6. ábra Az összegfrekvencia változása a nemlineáris kristály hosszával fázisillesztett (A), kvázi-fázisillesztett (B)  és fázisillesztés nélküli (C) esetben

• Hogyan épül fel a frekvencia kétszerezett hullámvezető lézer?

• Rajzon ismertesse a Kerr-lencsés módus szinkronizálás elvét.

Hol alkalmazzák?

Magnetooptikai Kerr-effektus: ha lineárisan poláros fényt ejtünk egy mágnesre, a visszavert fény polarizációsíkja kis mértékben elfordul. Az elfordulás ellenkező irányú a mágnes É-i pólusáról, mint a D-iről. A jelenség neve magnetooptikai Kerr-effektus. A jelenséget a magnetooptikai adatrögzítésben használják ki. A mágneses rétegre fókuszált lézerfény a lemezt abban a pontban a Curie-pont fölé hevíti, miközben egy elektromágnest bekapcsolva külső mágneses teret alkalmaznak. A lemez tovább fordulva lehűl, és a mágnese tér irány "befagy" a lemezbe. A kiolvasás kisebb energiájú lézersugárral történik. A mágnesezettség két lehetséges iránya jelentheti a 0-t vagy 1-et.

Alkalmazása: elsősorban fsec lézerekben.

Mit nevezünk crossbar kapcsolónak?

• Soroljon fel legalább négy optikai kapcsoló megvalósítási

lehetőséget. Emelje ki előnyeiket és hátrányaikat.

MEMS: 3D technika, lassú működés

LCD folyadékkriytályok vezérlése elektromos térrel, polarizált fény

Opto-akusztikai lassú működés,

Teljesen optikai: leggyorsabb működésűek, kis disszipáció

• Mutasson be MEMS alapú 3D kapcsolót.

• Hogyan lehet 1xN optomechanikai kapcsolót készíteni?

1 bejövő folyam, n kimenő, tükörvezérlések..

• Hogyan valósítható meg crossbar kapcsoló LCD-vel?

Rizsa: az adott sormátrix szerű forrásból származó fénnyalábokat síkonként egy 2dimenziós mátrixon át vezetjük, és az mátrixpontokban levő LCD-kel vezéreljük a  fény áteresztését.

• Mutasson be néhány optikai szál illetve planár hullámvezető

csatolót.

T csatoló, -3dB-.es csatoló, csillag csatoló..

• Mi a működési elve az MMI csatolóknak?

• Hogyan valósítható meg hullámvezető elektrooptikai 2x2

kapcsoló?

• Mi a működési elve a nemlineáris Mach-Zender

interferométernek és mire használható?

2 jelút, fáziskülönbség képzés, és összeadás, interferencia.

• Hogyan valósítható meg SOA segítségével az All Optical

Switching?