18.  Röviden ismertesse a GSM rendszer hitelesítési mechanizmusát, a felhasznált függvényeket, valamint mutassa be a rendszer biztonsági hiányosságait!

19.  Röviden ismertesse az UMTS rendszer hitelesítési mechanizmusát, valamint mutassa be a biztonsági javításokat (GSM rendszerhez képest milyen javítások, újdonságok jelentek meg)!

20.  Ismertesse a WLAN hálózat estén alkalmazott WEP protokoll gyengeségeit, valamint röviden mutassa be a javításokat (WPA, WPA2)!

28.  UMTS QoS osztályok.

35. A HSDPA és a HSUPA jellemzői, eltérés az UMTS-től

36.  Az UMTS és a HSDPA jellemzésére szolgáló alapvető jel-zaj viszony egyenletek és alkalmazásuk.

38.  SAE: követelmények a SAE-vel és a core hálózattal szemben, alapvető core funkciók

39.  Az EPC felépítése, az egyes eszközök feladatai.

40.  Az E-UTRAN architektúra változása 3G-hez képest és ennek következményei.

41.  Roaming és 3G-LTE együttélés megvalósításának lehetőségei.

44.  LTE rádiós interfész alapvető tulajdonságok: LTE keretszerkezet, OFDMA az LTE-ben, hibavédő kódolás, erőforrás blokk, elérhető fizikai átviteli sebességek.

45.  Az LTE uplink átviteli megoldás bemutatatása. Miért van a downlinkhez képest más megoldásra szükség?

46.  LTE erőforrás kiosztás (ütemezés): az ütemezési feladat bemutatása, nehézségek,  tört reuse, elosztott kooperatív ütemezést, ezt hogyan támogatja a rendszer.

47.  MIMO használatának lehetőségei, miért működhet egyáltalán a térbeli multiplexálás (több adás küldése több antennán)?

48. Referencia jelek és fizikai vezérlőinformációk elhelyezkedése az LTE rádiós interfészen.

OFDM paraméterek

• segédvivők távolsága 15 kHz (Δf)

• ennek megfelelően a szimbólumidő 66.67 μs

• ciklikus prefix (~védőidő): 5.2 μs az időrés első

szimbóluma előtt, 4.7 μs a többi szimbólum előtt (normál

prefix), vagy 16.7 μs (bővített prefix)

• Δf = 7.5 kHz is definiált, multicast hálózatokhoz

(műsorszórás az LTE hálózaton)

Ismert referencia jel szükséges

• demodulációnál

• szinkronizációhoz

• csatorna minőség méréséhez

• időben is, frekvenciában is változhat

• DL irányban egyúttal cella azonosító is

• egy PRB-ben 4 referencia szimbólum, az első és hátulról a harmadik  szimbólumban, hat segédvivő távolságban

• 4 elem a 84-ből nem visz adatot -> elvi max fizikai sebesség 96Mbps

Feltöltési irányú vezérlőinformációk

• pozitív és negatív nyugták

• UE által mért csatornaminőség jellemzője periodikusan (CQI, Channel Quality Indicator)

• adási kérelmek

• transzport formátumot nem kell jelezni

• akkor is kell adni, ha adatforgalom nincs

• együtt az adattal (DFT-IFFT előtt időben összefésülve)

• ha nincs adat: a sáv két szélső PRBjében,időrésenként váltakozva

• következő PRB-k, ha szükséges

• PUCCH

Letöltési irányú vezérlőinformációk

• melyik UE mikor, milyen transzport formátumban, melyik erőforrás blokkokon fog kapni

• melyik UE mikor, milyen transzport formátumban, melyik  erőforrás blokkonon adhat

• fizikailag: az alkeret első maximum három OFDM szimbóluma

• QPSK, erős hibavédő kódolás

• további overhead

• fizikai letöltési irányú kontroll csatorna (PDCCH)

49. LTE szinkronizáció és cellakeresés, valamint véletlen hozzáférés. Mekkora lehet egy LTE cella? Hogyan kell megoldani, ha nagyobbra van szükség?

- Kommunikáció előtt

• hálózatot kell találni

• szinkronizálódni kell a cellában alkalmazott keretszerkezethez

- Szinkronizációs jel

• elsődleges és másodlagos szinkronizációs jel

• az első és hatodik alkeret első időrésében az utolsó két szimbólumban

• frekvenciában: a sáv közepén 6 PRB

- Cellakeresés

• háromféle elsődleges szinkronizációs jel van

• a mobil ezekre illesztett szűrővel keresi

• hol keresi (milyen frekvenciasávban): a készülékbe tápláltlehetséges vivőkön, illetve korábbi tapasztalatok alapján

• ha megvan: 5 ms (fél keret) szinkronba kerül

• továbbá: a cellaazonosító csoporton belül (3 féle) megvan a cellaazonosító jel

• ezután: másodlagos szinkronizációs jel párokat keres (s1, s2 a két félkeretben)

• ha ez megvan, akkor a keretszinkron is

• továbbá: a másodlagos szinkron jel egyértelműen azonosítja a cellaazonosító csoportot

- Véletlen hozzáférési folyamat

1. A mobil véletlen hozzáférési előtagot(preamble) küld

• egy kijelölt alkeretben (1 ms) a sávközepén, 6 PRB-ben

• nagy forgalom esetén több is kijelölhető ->B frekvenciában is és időben is

• nem ismert uplink időzítés miatt 0.9 ms hosszú üzenet küldése

• adássiettetés (timing advance) problémája miatt

• ez maximum 15 km távolság az állomástól

• maximum 0.05 „fényms” távolság

• nagyobb cellák esetén a véletlen hozzáférési alkeret után sem szabad hasznos információ számára lefoglalni

lefedettség: 5 km-ig a teljesítőképesség javulást tartani kell

• 30 km-ig némi romlás megengedett, de mobilitásban nem

Nagyobbat MIMO-val lehet csinálni.

59. Ad hoc hálózatok általános jellemzése, lehetséges felhasználási területük, speciális igényeik és speciális problémák ad hoc hálózatokban.

  - mozgó készülékek által létrehozott hálózat

    - a készülékek adattovábbítást is végeznek

    - önszervező és átszervező

    - folyamatosan változó topológia

  - mobil készülékek + könnyen mozgatható, de a hálózat működése közben

általában fix hozzáférési pontok

    - önszervező

    - a hozzáférési pontok végeznek adattovábbítást: -> cellás hálózathoz hasonló

    - alkalmazások

      - katonai kommunikáció („smart dust”), űrkutatás

      - készenléti szervek, katasztrófaelhárítás

      - nagy tömeget vonzó események

      - otthoni hálózat (intelligens ház, szg. hálózat + telekomm.+ szórakoztató elektronika + házi automaták), járműbeli hálózat (VAN), testen viselt hálózat (BAN)

      - érzékelő hálózatok, kis sebességű hálózatok

      - infrastruktúra elérése, utolsó néhány csomópont

főbb problémák:fizikai réteg: teljesítmény takarékosság, változó topológia, asszimetrikus linkek

      - adatkapcsolati réteg: közeghozzáférés-vezérlés: nincs központi egység ami felügyeli, elosztott módszer kell

      - hálózati réteg: topológia felderítés, frissítés, útvonalválasztás változó topológián

      - minden réteg: biztonsági kérdések, QoS biztosítása

      - többszörös hozzáférés:

      - FDMA: nincs központi egység ami a frekvencia kiosztást felügyeli, minden frekvenciát hallgatni kellene, vagy külön vezérlő sávot kell létrehozni -> ezt is  meg kell osztani

      - TDMA: ez OK, szervezett módon: központi egység (master) kell az időrések elosztására (Bluetooth filozófia), ezt ki kell választani, masterek közti

      - kommunikációban meg kell egyezni, gond a hálózatban az időrés-szinkronitást elérni; vivőérzékeléses eljárások: OK, de vannak problémák

      - CDMA: ez OK, a kódok kiosztása a gond

      - duplexitás: TDD (FDD lehet, ha vannak hozzáférési pontok vagy masterok, mik a két frekvencia között „fordítják” az adatfolyamot)

60. Milyen közeghozzáférési módok alkalmazhatók ad hoc hálózatokban? Milyen problémák jelentkeznek vivőérzékeléses közeghozzáférés alkalmazása esetén? Milyen megoldásokat lehet  zek ellen használni?

- problémák vivőérzékeléses véletlen hozzáférés alkalmazásánál

      - rejtett terminál: A ---- B ---- C : A ad Bnek, C nem hallja, ő is adást kezdeményezhet, ütközés B-ben

      - kitett (exposed) terminál: A ---- B ---- C ---- D : B ad A -nak, C hallja nem ad D -nek, pedig nem lenne ütközés, kihasználtság romlik

      - elfogás (capture): két terminál ad egyszerre valakinek, a nagyobb teljesítménnyel vett adást az ütközés ellenére is venni tudja

      - nem csak ad-hoc hálózatban

- megoldások

CSMA alapú MAC protokollok

• rejtett és kitett terminál problémája

• ütközés detektálás: nem megy, adás közben venni sem lehet (időben duplex ált.), a vevő nem tud szólni hogy ütközés történt

• adás végén csak az ack. hiánya jelezné az ütközést: kapacitás pazarlás

• ütközés elkerülési/érzékelési megoldások kellenek

• foglaltságjelzés egy másik frekvenciasávban (busy tone)

• „kézfogásos” eljárások

kézfogásos módszerek

• aki küldeni akar, egy rövid RTS csomagot küld a címzett azonosítójával

• mindenki, aki veszi az RTS-t, nem ad

• a címzett az RTS vétele után válaszként CTS-t küld

• akik ezt veszik, azok se adnak

• a CTS megkapása után a küldő megkezdi az adást

EY-NPMA (Elimination-Yield Non-preemptive Priority Multiple Access)

• adó 1700 bitidőig figyeli a csatornát, ha üres, azonnal adni kezd

• ha van rajta adás, megvárja a végét, majd megkezdődik a csatornahozzáférési periódus

• prioritások: minden csomagra eddigi várakozás alapján, maguk számolják, 0  H-1 prioritási szint, 0 a legnagyobb

• 1. prioritizálási fázis: mindenki a saját prioritásának megfelelő időrésig (256 bitidő egyenként) hallgatja a csatornát, ha valaki adott, kiszáll és megvárja a köv. versenyzési fázist; ha nem, ad egy prio börsztöt, mivel a nagyobb prioritásúak hamarabb adnak, csak a legnagyobb prioritásúak mennek tovább

2. versenyzési fázis

• 2.a: elimináció: mindenki egy geo eloszlású számú időrésnyit ad (256 bitidő hosszú rések), utána hallgatja a csatornát, aki hallja hogy még más ad, abbahagyja és a köv ciklusban próbálkozik: akik a legnagyobb számú rést sorsolta, az megy tovább (több is lehet)

• 2.b: „termés” (yield): geo eloszlású véletlen számú időrést hallgatnak (64 bitidő hosszúak), ha addig más nem kezd adni, akkor küld egy csomagot

61. Jellemezze az EY-NPMA közeghozzáférési protokollt!

• adó 1700 bitidőig figyeli a csatornát, ha üres, azonnal adni kezd

• ha van rajta adás, megvárja a végét, majd megkezdődik a csatorna hozzáférési periódus

• prioritások: minden csomagra eddigi várakozás alapján, maguk számolják, 0  H-1 prioritási szint, 0 a legnagyobb

• 1. prioritizálási fázis: mindenki a saját prioritásának megfelelő időrésig (256 bitidő egyenként) hallgatja a csatornát, ha valaki adott, kiszáll és megvárja a köv. versenyzési fázist; ha nem, ad egy prio börsztöt, mivel a nagyobb prioritásúak hamarabb adnak, csak a legnagyobb prioritásúak mennek tovább

2. versenyzési fázis

• 2.a: elimináció: mindenki egy geo eloszlású számú időrésnyit ad (256 bitidő hosszú rések), utána hallgatja a csatornát, aki hallja hogy még más ad, abbahagyja és a köv ciklusban próbálkozik: akik a legnagyobb számú rést sorsolta, az megy tovább (több is lehet)

• 2.b: „termés” (yield): geo eloszlású véletlen számú időrést hallgatnak (64 bitidő hosszúak), ha addig más nem kezd adni, akkor küld egy csomagot

62. Jellemezze a FPRP közeghozzáférési protokollt
FPRP (Five Phase Reservation Protocol) 
Feltételezés: TDMA

  - Szinkronizáció (pl GPS-hez)

  - a topológia lassan változik (a protokoll a kliensekhez képest)

  - a csoportok tudnak ütkmözést érzékelni (nem a sajátját)

  - minden csomópontnak egyedi azonosítója van.

  - RF: Reservation Frame

  - IF: Information Frame

  - Reservation Slot 1..N

  - Information Slot 1..N

  - Célja:

    - Ha valaki az RS-ekben sikeres foglalást hajt végre, utána minden IF IS-kban adhat.

    - 5 fázis

    - RR fázis (Reservation Request): Miinden csoport aki szeretne adni, az p valószínűséggel küldd egy RR csomagot,;mindenki más hallgat.

    - CR: (Collision Report): fázis: ha bárki ütközést észlelt ütközést, az itt jelzi, egy CR csomaggal.

    - RC (Reservation Confirm): Minden olyan RR-t adott és CR-t nem hallott feltételezi, hogy sikeres volt a foglalás.

    - az ad egy RC csomagot -> mindenki aki ezt hallja, tudja, hogy le van foglalva

    - RA (Reservarion Ack): aki a RC-t hallotta, ez küldi.

      - Sikeres fogadó nem hall ilyet -> egyedül van.

    - P/E (Packing / Elimination)

      - Minden kettő HOPra lévő (aki RA-t hallott, de RC-t nem) küldd csomagot.

        - aki P-t hallja, az növeli P-t.

      - 63. Útvonalválasztás ad-hoc hálózatokban: útvonalválasztó algoritmusok csoportosítása. Az AODV eljárás ismertetése.
cél: az ad hoc hálózat két tetszőleges csomópontja között továbbítani csomagokat, lehetőleg valamilyen szempontból optimálisan

• proaktív algoritmusok (táblázat alapú): az útvonalak az átvitel előtt ki vannak számolva, minden csp. táblázatokban tárol routing információt (milyen célcím esetén melyik a next hop, ahová küldeni kell), ezeket frissíteni kell a topológia változásakor, a frissítésnek az egész hálózatban meg kell történnie

• reaktív algoritmusok (forrás által kezdeményezett, vagy igény szerinti útvonalválasztás): a forrás kezdeményez egy útvonal keresési folyamatot a hálózatban, adás előtt. ha az útvonal megvan, útvonal-fenntartási folyamat, amíg kell az útvonal

• hierarchikus útvonalválasztási algoritmusok

AODV (Ad hoc on-demand distance vector)

• DSDV hez hasonlít, de nincs gyakran tábla frissítés, csak egy adott útvonalon található mobilok vesznek részt a frisstésben

• mobil adni akar, RREQ üzenetet küld mindenkinek, ezt mindenki továbbküldi (ha van bejegyzése a célról, de régi, akkor is)

• addig megy tovább míg a célhoz, vagy egy olyan közbülsőhöz ér, amelyiknek elég friss bejegyzése van

• az RREQ továbbítása közben mindenki feljegyzi, hogy kitől kapta az első másolatát az adott üzenetnek, ez egy visszaút lesz

• a cél vagy egy közbülső egy RREP választ küld az RREQ által kijelölt útvonalon

• az RREP a forrásig megy, mindenki megjegyzi kitől kapta: útvonal

• látható, hogy csak szimmetrikus linkekkel működik

• ha a forrás elmozdul: kezdeményezhet újra egy útvonalkeresést

• ha másik mozdul el: a szomszédja küld egy link failure üzenetet, ezt továbbküldik a forrásik, kezdeményezhet újat

64. A Bluetooth protokoll architektúra: milyen rétegekből és entitásokból áll, mi ezek feladata?

• transport: speciális Bt protokollok, minden kommunikációban részt vesznek

• middleware: spec. Bt és adoptált protokollok. ezek teszik lehetővé a spec. és hagyományos alkalmazások kommunikációját Bt hálózaton

• radió: fizikai réteg, modulált

• baseband: kb. fölső fizikai és MAC és : a Bt kommunikáció, hálózat szervezés, kapcsolatok felépítése

• HCI Host controller interface: nem protokoll, hanem if., kapcsolódási pont a baseband protokollhoz • link manager: LMP protokollal kommunikálnak, kapcsolatok menedzselése, titkosítási, hitelesítési információk

• L2CAP: Logical Link Control & Adaptation Protocol, Bt specialitások eltakarása, if. a felső rétegek felé

• SDP Service Discovery Protocol, az egyes eszközök ezzel derítik

ki az igénybe vehető szolgáltatásokat

• RFCOMM: RS232 soros port protokoll emulációja, olyan

alkalmazások számára, amik RS232 vezetéken

kommunikálnának

• TCS Telephony Control Signaling,

• egyéb: számos protokoll, RFCOMM fölött megvalósítva, Bt-n

való átvitelhez (pl. PPP)

65. A Bluetooth fizikai réteg: frekvenciaugratás, moduláció, teljesítmények.
A csatorna megosztása, duplexitás.

Fontosabb paraméterek:

- 2,4 GHz-es ISM sáv

- Frekvenciaugratásos szórt spektrumú (FHSS)

- 1600 hop/s: 625 μs os időszeletek

- GFSK moduláció, 1Mszimbólum/s kb. 1 Mbps bitidő=1 μs

- 79 (23) db. 1MHz-es vivő , f=(2402+k) MHz , k=0,1,..78

- Kb. 10m-es hatósugár

- Teljesítmény osztályok

• class1: max 20dBm (100mW) – kb. 100 m hatósugár

• class1: max 4dBm (2,5mW)

• class1: max 0dBm (1mW)

Baseband: Feladatok

- Alapvető eljárásokat definiál a Bluetooth eszközök egymás közötti kommunikációjának megvalósításához.

- Definiálja a Bluetooth linket.

- Definiálja a Piconet fogalmát és létrehozásának módját.

- Definiálja a rádiós erőforrások megosztását piconetenbelül.

- Definiálja a csomagformátumokat

66. Mi a piconet, mi a scatternet, milyen eszközökből állnak? Milyen link típusok vannak a Bluetoothban, mik ezekjellemzői?

Piconet:

- Bt készülékek kommunikáló csoportja

- Ad hoc működés: a piconet automatikus mechanizmussal jön létre

- 1 mester (Master) és max. 7 szolga (Slave) egy piconet, szolga: aktív kommunikáló eszköz

- mester-ség, szolga-ság: időben változhat, adott piconetre vonatkozik

- A piconet tagjait az Active Member Address (AM_ADDR) azonosítja (3 bites)

- nem kommunikáló, de a mesternél regisztrált eszközből (parkoló) több is lehet

- egy piconetben sem regisztrált eszköz: standby

- egy eszköz több piconet tagja is lehet, egyikben slave, másikban master is lehet

- ilyen esetben a piconetek együtt egy scatternet

- piconet: egy adott álvéletlen freki ugratási sorozat, a piconet tagjai ismerik és szinkronizáltak a master órához (illetve a saját órájuk masterétől való eltérését ismerik)

- ugratási sorozat és akt. frekvencia a master címétől és órájától függ, egy eszköz csak egy piconetben lehet master (mellette több másikban slave)

- Ugratási sorozat:

  - M->S->M->S->M-> ...

- réselt: egy freki egy időrés (625 us)

- TDD: master (~DL) ad, slave ad (~UL) felváltva

- slave-slave kommunikáció nincs egy piconeten belül

- a leadott csomag belefér egy időrésbe

- köv. csomag az ugratási sorozastnak megfelelő frekvencián

Scatternet:

- egy eszköz több piconet tagja is lehet, egyikben slave, másikban master is lehet

- ilyen esetben a piconetek együtt egy scatternet

Link típusok

- SCO (Synchronous Connection Oriented)szimmetrikus,

  - vonalkapcsolt,

  - pont-pont kapcsolatok számára

  - max 3 db egy piconetben

  - fix időközönként foglalnak le réspárokat (up/down), így garantált időközönként adáshoz a szolgák

  - Háromféle egyréses beszedcsomagok, 64 kbps-os hangátvitelhez, NO, 2/3, 1/3 FEC lehetséges

  - ugyanakkor beszédre nincs csomagismétlés

- ACL (Asynchronous ConnectionLess)

  - szimmetrikus, vagy aszimmetrikus

  - csomagkapcsolt,

  - pont-multipont börsztös adatkapcsolatok számára

  - best effort link, 1/eszköz

  - a mester implicit (a kérés maga a downlink csomag) pollingal kérdezi le a szolgákat

  - 1-3-5 réses csomagok lehetségesek

  - NO, 2/3, FEC lehetséges

  - adatra gyors ARQ: a vett downlink csomagot ellenőrzi a szolga és a kapcsolódó uplink csomagban jelzi ha hibát talált.

67. Jellemezze az inquiry és paging folyamatokat!

- kommunikációhoz: master cím és óra ismerete szükséges

- a masternek is tudnia kell a szolgák azonosítóit

- két működési fázis szolgál erre: inquiry (kb. kérdezés) a közeli eszközök megtalálására és paging a mobilok meghívására egy adott piconethez

- Inquiry: potenciális eszközök felderítése

- Paging: felderített eszközök behívása a piconetbe

Inquiry

- Fázisok: Inquiry (potenciális mester), Inquiry Scan (pot. szolga), Response (pot. szolga)

- speciális ugratási sorozatok 32 (16) hop-pal, min 256 szor ismétli, mielőtt váltja a sorozatot (General Inquiry Access Code (GIAC) és óra állapota alapján választva

- A felderítő minden fél résben (312,5 μs-onként) frekvenciát vált, ahol egy speciális Inquiry csomagot küld el (inquiry ID).

- A figyelő állomás 1,28s (2,56s) intervallumonként vált frekvenciát.

- Inq csomag vétele után (0,1023) időrésnyi egyenletes valségű véletlen várás (ütközés elkerülésére), utána a 2. master ID után 625 μs-mal (lásd ábra) válasz, ugyanazon a frekvencián; hogy a mester át tudjon váltani figyelésre

- Válaszban Frequency Hopping Selection (óra, BD_ADDR, stb.)

Paging

- Fázisok: Page (mester), Page Scan (szolga),Master Response (mester), Slave Respose(szolga)

- Előre definiált speciális ugratási sorozatok 32 (16) hop-pal

- A felderítő minden fél résben (312,5 μs-onként) frekvenciát vált, ahol egy speciális Paging csomagot küld el (slave ID ). Hasonlít az Inquiry-ra, de mivel a mester ismeri a szolga parametereit, ezért hamarabb össze tudnak szinkronizálni.

- A figyelő állomás 1,28s (2,56s) intervallumonként vált frekvenciát.

- Válasz az ID után 625 μs-mal (lásd ábra)

- Válaszban nyugtázás történik a slave ID csomag segítségével. Ezzel a szolga félrés szinkronba kerül

- Erre a mester egy FHS-sel válaszol, hogy megadja a piconet paramétereit a szolgának. Ezzel a szolga teljes rés szinkronba kerül.

- Ezt a szolga egy újabb slave ID csomaggal nyugtázza.

- Ezt követően indulhat a kommunikáció.

68. A Bluetooth üzemmódjai: park, hold, sniff.

Sniff mode:

- Energiatakarékosságból a slave csak bizonyos socketeken figyel

- a sniff időtartamát a master és a salve egyezteti

- a master átvitelt csak sniff módban kezdeméynezhet

Hold mode:

- bizonyos időre felfüggeszti az ACL forgalmat, de az SCO-ra nincs hatással.

- a hol ideje is egyeztetett, utána a slave „felébred”

Park mode:

- a slave feladja az AR_add-t (3bites) és helyette egy PM_ADDR-t kap (8bites)

- periódikusan „ébred fel” a salve, előre meghatározott időközönként a szinkronizációhoz és ahhoz, hogy hallgassa a broadcast üzeneteket

- „clock drift” -> az órák elcsúsznak egymáshoz képest

74. Hálózatmobilitás, mozgó hálózatok.

- Mi is az a mobil IP?

  - Ez egy IP módosítás, amikor is a csomópontok attól függetlenül képesek folyamatosan adatok fogadására/küldésére, hogy éppen hol kapcsolódnak a hálózatra.

  - A mobil IP-t olyan mozgó hosztoknak találták ki, akik nem változtatják acces point-jukat gyakrabban, mint 1/másodperc. Vagyis a protokoll jól működik amíg, a mozgás frekvneciája nem éri el a mobil IP kontroll üzenetek oda-vissza idejét.

- Új entitások:

  - -Mobile node: kapcsolódási pontját változató mobil eszköz

  - -Home agent: a mobil node otthoni hálózatában lévő entitás (router),ami tunnelezi az adatokat, így juttatva el azokat a távolban lévő mobil node-hoz.

  - -Foreign agent: egy router a node jelenlegi hálózatában, mely felelős az adatok továbbításáért a node felé, amíg az a hálózatban tartózkodik.

- A mobil node otthoni IP címét home addressnek nevezik (~permanens cím IP-nél). Ha eltávolodunk a home network-ból, akkor kapunk egy care-of addresst, ami tükrözi az új helyünket.

- A Mobil IP protokoll működése:

  - a home/foreign ágensek meghirdetik szolgáltatásukat, amikről a mozgó node-ok értesülnek.

  - A node eldönti a hirdetésből, hogy otthon van-e vagy sem.

  - Ha otthon van, akkor mobilitást támogató funkciók nélkül kommunikál, ha hazatért egy másik hálózatból, akkor egy deregistration-t hajt végre home agent-ével.

  - ha a node új hálózat területére téved, care-of address-t igényel. Ez lehet vagy a foreign agent címe, vagy egy colocated cím. Az otthonától távol lévő node regisztráltatja új care-of címét a home agent-sel. Ehhez esetleg igénybe veszi a foreign agent segítségét.

  - a mobil hoszt otthonába küldött adatokat a home agent továbbküldi a care-of címre, egy tunnel segítségével.

  - Fordított irányban, amikor a mozgó hoszt küld adatot, akkor lehet használni a jó öreg IP routálást, a home agent nélkül.

- Mobil IPv6

  - nincs FA, a címet saját maga szerzi meg a mobil

  - regisztráció: a mobil összeköttetés-frissítés üzenetet küld honos ügynökének,amiben közli az elsodleges ideiglenes címét, nincs szükség regisztrációhoz ésaz összeköttetés-frissítéshez két különböző típusú üzenetre

  - az összeköttetés frissítés üzenetet a mobil addig ismétli, míg nyugtát nem kapróla a honos ügynöktől

  - a honos ügynök a távol tartózkodó mobil címére érkezo üzenetet kap, a mozgó felhasználó elsodleges ideiglenes címére továbbítja

  - a mobil IPv4-nél hatékonyabb IPv6 becsomagolást (IPv6 ncapsulating) alkalmazva

  - a mobil, ha olyan üzenetet kap, amelyet otthoni ügynöke továbbított, összeköttetés-frissítés üzenetet küld a csomag forrásának, amelyben közli ideiglenes címét

  - ha egy távoli terminál, melynek összeköttetés-tárában a mobilra vonatkozó bejegyzés van, észleli, hogy a bejegyzés érvényességi ideje rövidesen lejár, összeköttetés-kérés üzenetet küld a mobilnak, amely erre összeköttetés frissítéssel válaszol

  - alapvető a háromszög routing elkerülése, egyféle üzenettel

  - az idegen alhálózatban tartózkodó mobil az ideiglenes címét is megadhatja az általa küldött IPv6 datagramm forráscím mezojében, így a válaszok a honos ügynök elkerülésével erre a címre érkeznek

  - egy kommunikáció során a honos ügynök csak ritkán kapcsolódik be az átvitelbe (tipikusan az elso néhány elküldött datagramm továbbításakor)

  - lehetőség olyan routereken keresztüli kommunikációra, amelyek az áthaladó csomagok IP címei alapján a forgalomat szűr és nem engedi be a mobil honos hálózatából érkezo csomagokat, de a látogatott hálózatból érkezoket igen

  - az ideiglenes cím forráscímként való megjelölése megkönnyíti a multicastot is

  - a sima handoff biztosításához ekkor azonban szükség van arra, hogy a mobilnak több ideiglenes címe legyen. A több ideiglenes cím lehetové teszi, hogy a mobil üzeneteket kapjon miközben új elsodleges ideiglenes címet regisztrál a honos ügynökénél.

Mozgó hálózatok

- hajó, repülő, stb.

- a mozgó hálózat routere idegen ügynökként, ugyanakkor ez is egy honos hálózathoz tartozik, amitől eltávolodhat, van honos ügynöke (pl. hajónak kikötőben)

- eltávolodva idegen ügynökhöz csatlakozhat a mozgó hálózat routere (pl műholdhoz)

- mozgó idegen alhálózathoz csatlakozó terminál regisztráltatja magát az alhálózati ügynöknél, amely ez esetben az alhálózat default routere.

- a mozgó router a regisztrációs kérést a csatlakozó készülék honos ügynökéhez továbbítja.

- a honos ügynök tehát az adott mobil felhasználóhoz rendeli az idegen alhálózati router otthoni IP címét.

- a mozgó hálózat eltávolodik a honos alhálózatától regisztráltatja magát egy másik idegen alhálózati ügynökhöz

- ebben az esetben tehát ha az IP hálózatból csomag érkezik a mozgó alhálózathoz csatlakoztatott terminál felé, az eloször a végpont honos ügynökéhez kerül továbbításra, ez becsomagolja a datagrammot a mozgó router otthoni ügynökének IP címét téve a csomag fejlécébe

- a csomag így a mozgó router otthoni ügynökéhez kerül, amit az a router ideiglenes címére továbbít (recursive tunneling)

- ha egy csomópont fix csatlakoztatású egy mozgó hálózathoz, a mozgó router otthoni ügynökét használhatja saját otthoni ügynökeként, ha a honos ügynök számára egy folyamatos regisztrációt (permanens registration) biztosít

- ekkor a honos ügynök a mozgórouter ideiglenes címét rendeli a végponthoz is.

78. UWB alapok: működés alapelve, időtartománybeli és frekvenciatartománybeli jellemzés.

Spektrum, dithering, ennek hatása a spektrumra.

79. UWB modulációs eljárások.

80. Közeghozzáférés az UWB rendszerekben. Milyen módon lehet kódosztásos többszörös

hozzáférést megvalósítani az UWB rendszerben?

Többszörös közeghozzásfárás