Mérési Jegyzőkönyv

| A mérés tárgya: | Mérőerősítő kapcsolások vizsgálata (6. mérés) |
| --- | --- |

Felhasznált eszközök

| Oszcilloszkóp (DC - 100MHz) | Agilent 54622A |  |
| --- | --- | --- |
| Kettős tápegység (±10 V...±20 V) | Agilent E3631A |  |
| Függvénygenerátor | Agilent 33220A |  |
| Digitális multiméter (6½ digit) | Agilent 33401A |  |
| Ellenállás dekád | 1 - 1000 Ohm |  |

Mérési feladatok

- Egyenáramú tulajdonságok vizsgálata

Mérőkapcsolás

1.1. Bemeneti null hibák (OFSZET) mérése és kompenzálása.

- Színkód alapján határozza meg az ellenállások névértékét és toleranciáját.

R11=    10	 kΩ	1%      	R21=    1 	MΩ	1%

R12=    10    	 kΩ	1%		R22=	 1  	MΩ	1%

- Az erősítő bemeneteit hagyja szabadon, zárja rövidre az R21 és az R22 ellenállásokat, és DC mV- mérővel mérje meg az erősítő kimeneti feszültségét, majd a POFSET potenciométerrel nullázza ki.

Az erősítő kimeneti feszültsége: 0.22mV volt, ezt a POFSET potenciométerrel kinulláztuk.

(Uki = 0,5 uV –ot sikerült elérni.)

Kicsi pöcök a kék műanyagon, ne a lenti potit tekergesd! kell hozzá szerszám is: vékony csavarhúzó

- Az  R21  majd  az R22 ellenállások rövidzárását megbontva mérje meg és számítsa ki a  műveleti erősítő Ibe+  és az Ibe- bemeneti áramait és az  Io ofset áramot.

Uki01: feszültségkövető kapcsoláskor a kimeneten mért feszültség (=0V), R21 és R21 rövidzár

Uki1: R21 1Mohm, rövidzárat kivettük, R22 rövidzár. Így mértük a kimenetet. mivel az erősítő neminvertáló (és ezért az invertáló) bemenetén virtuális földpont van, ezért R21-en Ib- = (Uki1-Uki01)/R21 áram folyik.

Uki02: ismét lemérjük rövidzárakkal a kimenetet, mert biztosan elmászott..

Uki2: R22 1Mohm, rövidzár kivéve, R21 rövidzár. Most a kimenet egyenlő az invertáló bemenet potenciáljával, tehát R22-n Ib+ =(Uki2-Uki02)/R22 áram folyik.

Mért értékek:

Uki01 = +0,5uV

Uki1 = +40,5uV

Uki02= -4uV

Uki2 = -44uV

Ib- =(Uki1-Uki01)/R21

Ib+ =(Uki2-Uki02)/R22

A műveleti erősítő bemeneti áramai:      	Ibe+  =	+40	pA (befelé folyik)

Ibe-   =	+40	pA (befelé folyik)

A műveleti erősítő ofszet árama:        	Io=(|Ib-|-|Ib+|)/2 =	0	pA

- A bemeneti kapcsok  (+IN  és –IN ) leföldelése után mérje a kimeneti ofszet feszültséget, és a POFSET potencióméterrel ismételten nullázza ki azt. Számítsa ki az invertáló és a neminvertáló  bemenetre redukált ofszet feszültségeit

A jelenlegi ellenállásértékekkel az erősítőnk 100x-os erősítést valósít meg, vagyis a kimeneti ofszetet ezzel kell leosztani.

HINT: Érdemes minél rövidebb kábellel összekötni a bemeneteket, különben bizonytalan lesz a mérés (olyan mintha egy hatalmas antennát csinálnánk ami önmagával gerjed)

Mért és számított eredmények

Uki0  = -360uV

U+be0 = 3.56uV

U-be0  = -3.56uV

1.2. Ofszet feszültség tápfeszültség függése

- Szimmetrikusan ill. aszimmetrikusan változtassa meg kb. 20%-kal a tápfeszültségeket, és mérje a kimeneti feszültségeket:

HINT:

Generátor beállítása: A tracking gombot tekerd kattanásig jobbra, ekkor szimmetrikus a tápellátás, +20 és -20 pontján is ugyanakkora a feszültség (abszolút értékben persze). Majd ezután a tracking balra tekerésével a -20 pont feszültsége csökkenni fog.

Tehát: 		1. +20 gombot benyomva, a ±20 potival állítsd be az Ut1 feszültséget

2. -20 gombot benyomva, a tracking potival álltsd be az Ut2 feszültséget.

Ut1 =  +15V	Ut2=    -15V           Uki0= -400 uV

Ut1 =  +12V	Ut2=    -12V           Uki0= 4.5 mV

Ut1 =  +18V	Ut2=    -18V           Uki0= -7 mV

Ut1 =  +18V	Ut2=    -12V           Uki0= 5.2  mV

Írje le tapasztalatait:

+-15V szimmetrikus tápfeszültségre állítottuk be minimálisra a kimeneti feszültségünket („nulláztuk”) a POFSET potenciométer segítségével.

Asszimetrikus táplálás esetén jobban nő a kimeneti feszültségünk értéke, szimmetrikusnál kevésbé változik.

A kimeneti offszet a 15V-os tápfeszhez beállított Poffset miatt az első esetben kicsit, de tápfeszültség változtatásával a közös módusú erősítés miatt megnő. Az asszimmetrikus tápellátás linearitási hibát okozhat nagy bemenő jel esetén.

  - A névleges feszültségerősítés, a kivezérelhetőség és a Slew Rate meghatározása

- Kapcsoljon az erősítő invertáló bemenetére ube = 100mVp,  f0 = 1kHz szinusz jelet,

(a neminvertáló bemenetet földelje le!) és mérje meg   a mérőerősítő névleges feszültségerősítését:

CH1: bemenet (T-elosztó)

CH2: kimenet

Ubepp  =   100mV  	   Ukipp = 10.06V	    Aus = ~100   V/V

- Kapcsoljon az erősítő invertáló bemenetére 50 kHz, négyszögjelet (a neminvertáló bemenetet földelje le!) és a bemeneti jelet folyamatosan növelve vezérelje túl az erősítőt. Mérje meg az erősítő maximális kimeneti feszültségét és a Slew Rate-et.

Ubepp  =   4.1V	  	  Ukipp = 27.2V	   SR = 11.1 V/s.

A bemeneti feszültséget addig növeltük, amíg változott a kimeneti feszültség változási sebessége.

SR = ΔU/Δ t = (Ukipp*0.9 - Ukipp*0.1)/trise = 27.2*(0.9 - 0.8)V/1.9us = 11.45us

Oszcilloszkóp kép (2 mérőcsoport képei)

1.4. Kivezérelhetőség határfrekvencájának  meghatározása.

    - Az előző pontban meghatározott Slew Rate értékkel számítsa ki az erősítő Uki=10 Vp (7.07 Veff) kimenőfeszültségéhez tartozó fkv határfrekvenciáját.

- A bemenetre kapcsoljon  fkv frekvenciájú szinuszos jelet  és  oszcilloszkóppal mérve állítsa be a kimeneti jel amplitudóját Uki=10 Vp  -ra. Mérje meg itt is a kapcsolás  feszültségerősítést. Magyarázza meg az 1.3 alatt mért feszültségerősítéstől való eltérést.

A frekvenciát ott határozzuk meg, ahol a kimeneti szinusz jel maximális meredeksége (nullátmenetnél) éppen a slew-rate-tel egyezik meg, hiszen ennél gyorsabban nem fog tudni változni a kimenetünk, azonban itt már az erősítés is változni fog, mert nem a konstans 40dB-en vagyunk, hanem átkerülünk a -20dB/dekád meredekségű szakaszba.

tudjuk, hogy omega*u^csúcs ≤ SR, tehát

fkv = SR/( 2*pi*U)

fkv=    11,44/(2*pi*10Vp) = 182,07 kHz          ukip=  10,3V       Afkv = 10,3

Ebben a frekvenciatartományban a -20dB/D meredekségű szakaszban vagyunk, ahol az erősítés már nem 100x-s, hanem kb 10x-es (ezen a frekvencián), A fázistolás már nem 180°, lecsökkent -80°ra

1.5. Maximális kimeneti áram és a visszacsatolatlan erősítő kimeneti ellenállásának mérése.

- Mérje meg fk=1 kHz-es szinusz jellel az üresjárási maximális kimeneti csúcsfeszültségét, majd terhelje le az erősítő kimenetét Rt=1 kΩ os ellenállással és a bemeneti jel amplitúdóját csökkentve mérje meg a terhelt erősítő maximális kimeneti csúcsfeszültségét.

A két mérési eredményből számítsa ki az visszacsatolatlan erősítő kimeneti ellenállását.

Uki0max = 25.5   Vp      Ukimax  = 20.7    Vp     Rt=1 kΩ

Rki  = Ukimax/Uki0max* Rt – Rt = 227Ω

Magyarázat: A kimeneti ellenállás előtti potenciál nem változik, az mindig Uki0max marad.

Terhelés nélkül a kimeneten ezt a feszültséget mérjük, ha viszont leterheljük, akkor egy feszültségosztó jön létre a kimeneti ellenállás és a terhelés által. Ezt az osztást tudjuk mérni a kimeneti feszültség változásával, és mivel ismerjük az Rt ellenállást, ki tujduk számolno Rki-t

a szellemkép a terheletlen kimenet, a kisebb a terhelt.

- Dinamikus tulajdonságok vizsgálata

A BODE diagramok méréséhez használja az OSC-BODE programot!

2.1 Invertáló erősítő BODE diagramjának mérése (Au(f))

- Kapcsolja a szinusz generátor kimenetét a mérőerősítő invertáló bemenetére, a neminvertáló bemenetet földelje le. Oszcilloszkoppal mérje az erősítő be- és kimeneti feszültségét és fázistolását.

A mérést úgy végezze, hogy 1 kHz-en állítson be 7 Veff (0dB), nagyságú kimenőjelet, majd az oszcilloszkóppal a frekvencia folyamatos változtatásával 10 Hz - 10 MHz tartományban 1 -2- 5-10 lépésekben mérje az erősítő bemeneti és kimeneti jelének effektív  értékét és  fázistolását.

- Mérési eredményei alapján számolja ki, és rajzolja meg az invertáló erősítő BODE diagramját.

Egy másik mérőcsoport ábrája:

| Invertáló erősítő BODE diagramja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frekv. Hz | Erős. dB | Fázis |
| 10.00 | 40.20 | 1.40 |
| 20.00 | 40.17 | 1.60 |
| 50.00 | 40.20 | -1.40 |
| 100.00 | 40.19 | -0.40 |
| 200.20 | 40.23 | 1.10 |
| 499.38 | 40.24 | -0.40 |
| 1000.00 | 40.21 | -2.90 |
| 2000.00 | 40.15 | -6.70 |
| 4993.80 | 39.87 | -14.60 |
| 9990.00 | 39.01 | -29.70 |
| 20000.00 | 36.52 | -51.10 |
| 49875.00 | 30.62 | -75.50 |
| 100000.00 | 24.90 | -92.20 |
| 200000.00 | 19.31 | -101.40 |
| 500630.00 | 13.11 | -124.30 |
| 1000000.00 | 10.59 | -150.50 |
| 2000000.00 | 9.96 | -185.10 |
| 5263200.00 | 10.05 | -302.30 |
| 8929000.00 | 9.29 | -680.00 |

Az utolsó 3 adat a nagy zaj miatt már nem tekinthető helyes mérési eredménynek. Ez a diagramokon is látszik  (ellaposodás a Bodén, nagy ugrás a fázisgörbe végén)

2.2. Mérőerősítő közös  modusú  feszültségerősítésének mérése (Auk(f))

- Kösse össze a mérőerősítő invertáló és neminvertáló bemeneteit, kapcsoljon rá 3 Veff nagyságú 10Hz-es szinusz jelet, oszcilloszkóppal  mérje az erősítő be- és kimeneti jeleit és fázistolását.

- A referencia ágban az R22 ellenállással sorba kötött PCMRR potenciométerrel állítson be minimális közösmódusú feszültségerősítést  fk=10 Hz-en, és mérje meg azt.

Auk=       V/V        Irja le mit tapasztalt!

Vegye fel a mérőerősítő közös modusú feszültségerősítésének BODE diagramját és     ábrázolja azt az 10 Hz - 10 MHz frekvencia tartományban.

2.3. Nem invertáló mérőerősítő BODE diagramjának mérése (Au(f))

- Kapcsolja a szinusz generátor kimenetét a mérőerősítő neminvertáló bemenetére, az invertáló bemenetet földelje. Oszcilloszkóppal mérje az erősítő be- és kimeneti feszültségeit és fázistolását.

- Mérési eredményei alapján közös diagramban  ábrázolja az invertáló, a neminvertáló és a közösmodusú feszültségerősítéseket.

- Nem invertáló erősítő frekvencia és időtartománybeli viselkedése

- Két időállandós műveleti erősítő frekvencia független hálózattal történő visszacsatolásával kialakított mérőerősítő kapcsolás frekvencia- és időtartománybeli viselkedése jelentősen eltér az egy időállandós erősítőt és tisztán ohmikus visszacsatoló hálózatot tartalmazó kapcsolásétól. Ennek tanulmányozására egy külső frekvencia kompenzálású műveleti erősítővel felépített neminvertáló mérőerősítő kapcsolás szolgál. A kompenzálás hatása invertáló vagy mérőerősítő kapcsolás esetében is hasonló eredményre vezet.

- A mérési összeállítás megegyezik a 2.1. alattival, eltérés annyi, hogy mivel a bemeneti osztó  osztásaránya a kapcsoló minden állásában megegyezik a  visszacsatolási tényezővel a kapcsolás eredő feszültségerősítése A=1 (0dB) azonos, csak a H=A hurokerősítés változik, és ennek eredményeként az erősítő frekvenciatartománybeli viselkedése is.

A MÉRENDŐ ERŐSÍTŐ KAPCSOLÁS

3.1. Visszacsatolt erősítők időtartománybeli mérése (tranziens vizsgálat)

- Oszcilloszkóppal mérje a kapcsolás be- és kimeneti feszültségét.

A panelen beállítható A*= 1/ értékek a következők: 1, 10, 20, 50.

A mérést kis amplitúdójú merőjellel (kb 3 Vp) végezze nehogy a Slew Rate ill. a kivezérlés határfrekvenciája korlátozza az erősítő kivezérelhetőséget.

- Mérje a kapcsolás négyszögjel-átvitelét az erősítő 20x állásában és a Ck kompenzáló kapacitással állítson be túllövés mentes átvitelt!

- Az előbbiben beállított Ck kompenzáló kapacitással mérje  meg a  kapcsoló többi állásában is az erősítő négyszögjel átvitelét.

Irja le tapasztalatait!

3.2. Visszacsatolt erősítők frekvenciakompenzálása és Bode diagramjának mérése

- A*=20 állásban állítson be túllövés mentes átvitelt Ck kompenzáló kapacitással és mérje a mérőerősítő relatív amplitudó- és fázisdiagramját [a(f) és (f)].

- Kapcsolja át az erősítést A*=10 ill. A*=50 állásba és ekkor is mérje a mérőerősítő relatív amplitudó- és fázisdiagramját [a(f) és (f)], és ábrázolja azt az előbbi méréssel közös  BODE diagramban.